第一部分

验收监测报告

合肥日立能源变压器有限公司

干式套管装配建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位： 合肥日立能源变压器有限公司

二〇二三年四月

建设（编制）单位法人代表：

项 目 负 责 人：

填    表    人：

| 建设单位：合肥日立能源变压器有限公司 | 编制单位：合肥日立能源变压器有限公司 |  |
| --- | --- | --- |
| 电话：13349207880 | 电话：13349207880 |  |
| 传真： / | 传真： / |  |
| 邮编：230000 | 邮编：230000 |  |
| 地址：合肥市经济技术开发区莲花路3318号 | 地址：合肥市经济技术开发区莲花路3318号 |  |

表一：

| 建设项目名称 | 干式套管装配建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 合肥日立能源变压器有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 合肥市经济技术开发区莲花路3318号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 干式套管 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2000根干式套管 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2000根干式套管 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2021年6月 | 开工日期 | 2021年7月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2022年5月 | 现场监测时间 | 2022.7.25-7.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 合肥市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽晋杰环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 北京利锋志同环保科技发展有限公司 | 环保设施 施工单位 | 北京利锋志同环保科技发展有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 5095.7万 | 环保投资总概算 | 40万 | 比例 | 0.78% |
| 实际总投资 | 4500万 | 实际环保总投资 | 22.8万 | 比例 | 0.51% |
| 验收监测依据 | - 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日开始施行； - （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； - （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； - （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日起施行； - （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2020年4月29日修订； - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日； - （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日开始施行； - （3）生态环境部[2018]第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，2018年5月15日； - 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号，生态环境部办公厅，2020年12月13日； |  |  |  |  |

续表一：

| 验收监测依据 | - 环办环评函[2017]1235号《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》； - 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 - （1）《合肥ABB变压器有限公司干式套管装配建设项目环境影响报告表》（安徽晋杰环境工程有限公司，2021年4月）； - （2）合肥市生态环境局 环建审[2021]11052号文 关于对合肥ABB变压器有限公司干式套管装配建设项目环境影响报告表的批复，2021年6月11日；（详见附件3） - （3）合肥市环境保护局 环建审（经）字 [2008]132号 关于ABB配电变压器和组件生产项目环境影响报告表的批复意见，2008年10月19日；（详见附件4） - 其他相关文件 - （1）合肥日立能源变压器有限公司干式套管装配建设项目竣工环境保护验收监测委托书，2022年5月16日；（详见附件1） - （2）合肥经开区经贸局项目备案表；（详见附件2） - （3）合肥市环境保护局经济技术开发区分局 合环经开分局验【2012】50号 关于ABB配电变压器和组件生产项目竣工环保验收意见，2012年9月27日；（详见附件4） - （4）合肥日立能源变压器有限公司提供的其他有关资料。 |
| --- | --- |
| 验收 监测 标准 标号 级别 | - 1、本项目废气排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的限值要求；厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值。具体标准值见下表。 表1-1 大气污染物排放限值（单位：mg/m3 ） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率kg/h; 厂界大气污染物监控浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 颗粒物; 20; 0.8; 0.5; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）. 非甲烷总烃; 70; 3.0; 4.0. 二甲苯; 20; 0.2; 0.8. |

续表一：

| 验收 监测 标准 标号 级别 | 表1-2 厂区内VOCs无组织排放最高允许限值（单位：mg/m3） 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 无组织排放监控位置; 排放标准. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1-3 噪声执行标准 类别; 区域类型; 限值[dB(A)]. 噪声; 3类区厂界; 昼间; 65; 夜间; 55. 3、本项目产生的废水执行经济开发区污水处理厂接管标准，接管标准中未规定的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 表1-4 废水排放执行标准 单位：mg/L（pH：无量纲） 序号; 项目; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; 经济开发区污水处理厂接管标准; 本改扩建项目所执行排放标准. 1; pH; 6~9; 6~9; 6~9. 2; COD; 500; 380; 380. 3; BOD5; 300; 180; 180. 4; SS; 400; 280; 280. 5; 氨氮; --; 35; 35. - 项目产生的一般固体废弃物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中相关标准；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）及其修改单中相关标准。 |
| --- | --- |

表二：

1、项目建设内容 合肥日立能源变压器有限公司项目位于合肥市经济技术开发区莲花路3318号，通过租赁合肥海恒投资控股集团公司建造的IC联合厂房东侧空置的1700m2车间以及南面800m2成品仓，购置卷绕机、浇注系统、车床、喷漆房等设备，建设干式套管装配建设项目，达到年产2000根干式套管的生产能力。 项目地理位置图详见附图1，项目四至图详见附图2，厂区总平面分布图详见附图3，项目雨污管网图详见附图4。 - 该公司ABB配电变压器和组件生产项目于2008年10月19日由原合肥市环境保护局以环建审（经）字[2008]132号文进行批复，2012年9月27日以合环经开分局验[2012]50号文进行竣工环保验收，项目建成后年产小型变压器9000台，年产重型变压器15000台，年产调压开关600台，年产套管7000根。 本项目利用IC联合厂房东侧空置的1700m2车间，购置浇注系统、车床、喷漆房等，设为干式套管车间，项目建成后，年产2000根干式套管的生产能力。 项目位于现有厂址内，不新增占地，属改扩建项目。项目总投资4500万元，其中环保投资22.8万元，占总投资0.51%。本项目2021年7月开工建设，于2022年3月竣工。已于2020年4月13日取得合肥经开区经贸局项目备案表（项目代码：2020-340162-38-03-013257）。2021年6月安徽晋杰环境工程有限公司完成了“合肥ABB变压器有限公司干式套管装配建设项目”环境影响评价工作，编制了《合肥ABB变压器有限公司干式套管装配建设项目环境影响报告表》，2021年6月11日取得合肥市生态环境局 环建审【2021】11052号文 关于合肥ABB变压器有限公司干式套管装配建设项目环境影响报告表的批复；项目排污许可证于2020年4月28日申领完成（编号：913401006103063813001Y）；企业于2023年3月22日由“合肥ABB变压器有限公司”变更为“合肥日立能源变压器有限公司”（变更文件详见附件）。 2022年5月16日，合肥日立能源变压器有限公司委托安徽诚翔分析测试科技有限公司对该建设项目进行现场监测。项目劳动定员为10人，单班制，每天工作8小时，年工作日为300天。 项目主要建设内容及规模详见表2-1。

续表二：

表2-1 本项目建设组成一览表 工程类别; 工程名称; 改扩建前工程内容; 环评及批复改扩建工程内容; 实际改扩建工程内容; 备注. 主体工程; DT联合厂房; 1-2F，钢构厂房，位于厂区北侧，建筑面积11339m2， 用于配电变压器生产。; /; /; 依托改扩建前工程内容. IC联合厂房; 1-2F，钢构厂房，位于厂区南侧，建筑面积7425m2， 现有开关车间1700m2、油套管车间3500m2、。; 利用IC联合厂房东侧空置的1700m2车间，购置浇注系统、车床、喷漆房等，设为干式套管车间; 1-2F，钢结构厂房，建筑面积7425m2，设干式套管车间1700m2、开关车间1700m2、油套管车间3500m2; 租赁厂房改造，同环评批复一致. 辅助工程; DT辅助楼; 2F，位于DT联合厂房东侧，建筑面积2053m2，用于办公; /; /; 依托改扩建前工程内容. IC辅助楼; 3F，位于IC联合厂房东侧，建筑面积1500m2，用于办公; /; /; 依托改扩建前工程内容. 储运工程; 仓库; 位于厂区西侧，约1700m2; /; /; 依托改扩建前工程内容. 原材料间; /; 约60m2，位干式套管车间南侧，用于树脂、固化剂、油漆等化学品存放。; 约60m2，位干式套管车间南侧，用于树脂、固化剂、油漆等化学品存放。; 租赁厂房改造，同环评批复一致. 成品仓; /; 约800m2，位于IC联合厂房南面。; 约800m2，位于IC联合厂房南面。; 租赁厂房改造，同环评批复一致. 公用工程; 供水系统; 市政供水，用水量2250t/a; 市政供水，新增用水量150t/a; 市政供水，新增用水量120t/a; 依托改扩建前管网. 排水系统; 雨污分流；生活污水经化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河。; 雨污分流；新增生活污水经化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河。; 雨污分流；新增生活污水经化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河。; 依托改扩建前管网. 供电系统; 市政供电，用电量约500万kWh/a; 市政供电，新增用电量约100万kWh/a; 市政供电，新增用电量约80万kWh/a; 依托改扩建前管网.

续表二：

工程类别; 工程名称; 改扩建前工程内容; 环评及批复改扩建工程内容; 实际改扩建工程内容; 备注. 环保工程; 废水治理; 雨污分流；生活污水经化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河，年排放量1800t/a。; 雨污分流；新增生活污水经化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河，年排放量120t/a。; 雨污分流；新增生活污水经化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河，年排放量96t/a。; 依托改扩建前管网. 废气治理; 焊接工艺已取消，无焊接烟尘产生; 浇注填充有机废气通过移动式集气罩+两级活性炭+15m高排气筒排放；喷漆房废气通过过滤棉+两级活性炭+15m高排气筒排放。; 喷漆房废气通过过滤箱+两级活性炭+15m高排气筒排放； 浇注填充有机废气通过移动式集气罩收集后，与喷漆房废气合并通过两级活性炭+15m高排气筒排放。; 同环评批复一致. 噪声治理; 选用低噪声设备，同时采取隔声、消声、减振等措施。; 选用低噪声设备，同时采取隔声、消声、减振等措施。; 选用低噪声设备，同时采取隔声、消声、减振等措施。; 同环评批复一致. 固废治理; 生活垃圾交环卫部门清运；边角料、不合格品、废包装材料属于一般固废，外售综合利用；旧包装桶厂家回收利用；废油属于危险固废，暂存于厂区西侧6m2危废间，交资质单位定期清运。; 生活垃圾交环卫部门清运；边角料、不合格品、废包装材料属于一般固废，外售综合利用；旧包装桶/袋、废过滤棉、废活性炭、废润滑油等属于危险固废，暂存于厂区西侧6m2危废间，交资质单位定期清运。; 生活垃圾交环卫部门清运；边角料、不合格品、废包装材料属于一般固废，外售综合利用；旧包装桶/袋、废过滤棉、废活性炭、废润滑油等属于危险固废，暂存于厂区西侧6m2危废间，交资质单位定期清运。; 同环评批复一致.

续表二

表2-2 项目产品方案一览表 产品名称; 环评设计产能（根/a）; 实际产能（根/a）; 备注. 干式套管; 2000; 2000; 72.5kV-550kV. 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 设 备 名 称; 技术规格及型号; 环评设计数量 （台/套）; 实际技术规格及型号; 实际数量 （台/套）. 1; 电容芯卷绕设备; /; 1; Winding Machine - RIP - 7000; 1. 2; 环氧树脂浇注系统; /; 1; DE 287 160 124; 1. 3; 真空机组（罐）; /; 5; MI_I200098; 5. 4; 行车; /; 3; /; 3. 5; 数控车床; SY566-25m2; 1; SY566-25m2; 1. 6; 装配站; JH802-800*1000*100; 1; JH802-800*1000*100; 1. 7; 移动伸缩式喷漆房; 10m×4m×3m; 1; 10m×4m×3m; 1. 8; Micagel灌装填充系统; 40L; 1; 40L; 1. 3、原辅材料消耗情况（详见附件7） 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 环评设计年消耗量; 环评设计最大暂存量; 实际年消耗量; 实际最大暂存量; 包装方式/规格; 存储位置. 1; 绝缘纸; 100t; 20t; 100t; 20t; 绝缘纸包卷; 仓库. 2; 铝箔; 2t; 0.5t; 2t; 0.5t; 硬壳纸包卷; 仓库. 3; 铝管; 1800根; 300根; 1800根; 300根; 包装箱; 仓库. 4; 铜管; 200根; 50根; 200根; 50根; 包装箱; 仓库. 5; 瓷套; 1950根; 300根; 1950根; 300根; 包装箱; 仓库. 6; 复合绝缘套; 50根; 10根; 50根; 10根; 包装箱; 仓库. 7; 铜件; 20t; 6t; 20t; 6t; 包装箱; 仓库. 8; 铝件; 10t; 3t; 10t; 3t; 包装箱; 仓库. 9; 橡胶密封件; 5000只; 1000只; 5000只; 1000只; 袋装; 仓库. 10; 环氧树脂; 80t; 8t; 80t; 8t; 1t/桶; 原材料间. 11; 树脂固化剂; 40t; 4t; 40t; 4t; 1t/桶; 原材料间. 12; 稳定剂; 20t; 2t; 20t; 2t; 1t/袋; 原材料间. 13; 催化剂; 20kg; 20kg; 20kg; 20kg; 20kg/袋; 原材料间. 14; 油漆; 40kg; 8kg; 40kg; 8kg; 4kg/桶; 原材料间. 15; 油漆固化剂; 10kg; 2kg; 10kg; 2kg; 1kg/桶; 原材料间. 16; 稀释剂; 15kg; 10kg; 15kg; 10kg; 5kg/桶; 原材料间. 17; Micagel环氧树脂; 12.5t; 1t; 12.5t; 1t; 1t/桶; 原材料间. 18; Micagel固化剂; 2.5t; 1t; 2.5t; 1t; 0.2t/桶; 原材料间. 19; 润滑油; /; /; 2kg; 2kg; 1kg/桶; 原材料间. 4、水平衡 本改扩建项目主要用水为员工生活用水，根据企业提供的用水说明（详见附件8）可知，本改扩建项目每天用水约0.4t。 图2-1 本次项目水平衡图t/d

续表二：

5、生产工艺流程及产污环节 图2-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程说明如下： （1）卷绕 按订单要求，将金属管和绝缘纸用卷绕机卷绕成芯子。该工序有设备噪声产生。 （2）浇注填充 将树脂、固化剂、稳定剂、催化剂按4:2:1:0.001的比例密闭输送至浇注系统中并搅拌均匀。然后通过管道密闭输送至真空机组罐中加热成型（60-70℃），自然冷却。将Micagel 树脂和固化剂按5:1的比例密闭输送至填充系统中并搅拌均匀。然后通过管道填充到半成品工件空隙中，并加热成型（60-70℃），自然冷却后取出产品。该工序会产生有机废气及设备噪声。 （3）机加工 利用车床车刀对旋转的树脂工件进行车削加工。该工序会产生边角料及设备噪声。 （4）修补 将工件送入移动伸缩式喷漆房对工件尾部进行喷漆处理。该工序会产生漆雾、有机废气以及设备噪声。 （5）装配 人工将半成品与外购的瓷套、绝缘套等零部件进行装配。该工序会产生噪声。 （6）检验入库 对每个干式套管进行出厂测试，检测主要为外观、绝缘电阻、工频耐压等性能以确保符合国家标准要求，合格品包装入库。该工序会产生不合格品、废包装材料以及噪声。 6、项目变动情况 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的具体见表2-5： 表2-5 重大变更自查表 序号; 类别; 变更审查内容; 审查情况; 是否为重大变动. 1; 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目不涉及项目开发、使用功能发生变化; 否. 2; 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30％及以上的。; 项目生产、处置或储存能力未发生变化。; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，不涉及第一类污染物排放; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10％及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，未导致相应污染物排放量增加; 否. 3; 选址; 5.重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 本项目为改扩建项目，不新增占地，与环评一致，故，环境防护距离范围未发生变化、未新增敏感点; 否. 4; 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一：; （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；; 本项目产品品种、生产工艺、原辅材料与环评一致; 本项目环评设计浇注和填充工序产生非甲烷总烃、喷漆房产生漆雾、非甲烷总烃、二甲苯 ；实际各工序产生的污染物与环评一致，本项目未新增污染物种类; 否. （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；; 本项目未新增污染物种类，未新增排放量; 否. （3）废水第一类污染物排放量增加的；; 本项目不含废水第一类污染物; 否. （4）其他污染物排放量增加10％及以上的。; 本项目均满足环评排放量要求，无其他污染物新增; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。; 项目物料、装卸、贮存方式均与环评一致，未增加无组织排放量; 否. 5; 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。; 本项目环评设计浇注填充废气通过移动式集气罩+两级活性炭+15m高排气筒排放；喷漆房废气通过过滤棉+两级活性炭+15m高排气筒排放。实际喷漆房通过过滤箱+两级活性炭+15m高排气筒排放；浇注填充有机废气通过移动式集气罩收集后，与喷漆房废气合并通过两级活性炭+15m高排气筒排放。废气、废水污染防治措施为发生变化，未导致第6条中所列情形发生，大气污染物无组织排放量也未增加。; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目未新增废水排放口，废水为间接排放。; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10％及以上的。; 本项目环评设计浇注填充废气通过移动式集气罩+两级活性炭+15m高排气筒排放；喷漆房废气通过过滤棉+两级活性炭+15m高排气筒排放。实际喷漆房通过过滤箱+两级活性炭+15m高排气筒排放；浇注填充有机废气通过移动式集气罩收集后，与喷漆房废气合并通过两级活性炭+15m高排气筒排放。本项目未新增废气主要排放口，排气筒高度也未发生变化。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，未导致不利影响增加; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 固体废物处置方式均与环评一致，未发生变化; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目事故废水暂存能力或拦截设施未发生变化，未导致环境风险防范能力弱化或降低; 否. 综上表，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号），本项目不构成重大变动。

表三：

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目废水主要为生活废水，无生产废水产生和排放。 生活废水经化粪池预处理后经市政污水管网接入经济开发区污水处理厂进一步处理，尾水排入派河。 2、废气 本项目废气主要为喷漆房废气和浇注填充废气。 喷漆室为完全密闭的围护结构体，调漆、补漆、烘干都在喷漆房中进行，喷漆室产生的废气负压收集后，经过过滤箱+两级活性炭吸附处理，尾气通过15m搞排气筒排放（DA001）。 浇注填充过程全程密闭进行，在开罐后用移动式集气罩对废气进行收集，再与喷漆房废气合并经两级活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放（DA001）。 机加工粉尘尾料通过工业除尘设备处理后无组织排放。 表3-1 废气排放情况一览表 所在车间; 产生工段; 污染物种类; 排放方式; 排放参数; 治理措施; 排放去向. 高度（m）; 内径（m）. IC联合厂房; 喷漆房; 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯; 有组织; 15; 0.8; 过滤箱+两级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 环境空气. 漆雾、非甲烷总烃、二甲苯; 无组织; /; /; 未经收集处理的无组织排放. 浇注填充; 非甲烷总烃; 有组织; 15; 0.8; 移动式集气罩+经两级活性炭+15m高排气筒（DA001）. 非甲烷总烃; 无组织; /; /; 未经收集处理的无组织排放. 表3-2 废气治理设施相关参数 活性炭吸附装置; 二级活性炭吸附. 工作方式; 间隙式. 电机功率; 11Kw. 处理风量; 18000m³/h. 电 压; 380V. 外形尺寸; 2800×1300×1300（2套）. 活性炭尺寸; 1250×450×120（18套）. 过滤风速; 0.3-0.5m/s. 净化效率; 80%. 停留时间; 1.5s. 活性炭填充量; 800Kg. 活性炭更换周期; 3-6个月. 喷漆房过滤箱; 二级活性炭+15m排气筒. 3、噪声 本项目噪声源为卷绕、浇注、车床、喷漆等设备运行过程产生的噪声，通过选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声等有效措施控制各类噪声的污染。 表3-3 项目噪声情况一览表 噪声设备名称; 台/数; 运行方式; 治理措施. 电容芯卷绕设备; 1; 连续; 选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声. 环氧树脂浇注系统; 1; 连续. 真空机组（罐）; 5; 连续. 行车; 3; 连续. 数控车床; 1; 连续. 装配站; 1; 连续. 移动伸缩式喷漆房; 1; 连续. Micagel灌装填充系统; 1; 连续. 4、固体废物 本项目主要有生活垃圾、一般固废和危险废物，产排情况如下表。 危废处置合同详见附件9。 表3-3 固体废物产生及处置情况汇总一览表 序号; 固废种类; 产生量（t/a）; 固废类别; 处理方式. 1; 生活垃圾; 1.5; /; 交环卫部门清运. 2; 废边角料; 1.5; 一般固废; 综合利用. 3; 不合格品; 0.3; 一般固废. 4; 废包装材料; 0.5; 一般固废. 5; 废包装桶/袋; 0.2; 危险废物 （HW49：900-041-49）; 暂存于危废间，交安徽浩悦生态科技有限责任公司定期清运. 6; 废过滤棉; 0.023; 危险废物 （HW49：900-041-49）. 7; 废活性炭; 0.13; 危险废物 （HW49：900-041-49）. 8; 废润滑油; 0.09; 危险废物 （HW08：900-217-08）; 暂存于危废间，交合肥远大燃料油有限公司定期清运.

续表三：

5、环保投资情况 表3-4 环保投资情况一览表 内容 要素; 设计环境保护措施; 设计环保投资（万元）; 实际环境保护措施; 实际环保投资（万元）. 废气; 浇注填充废气：移动式集气罩+两级活性炭+15m高排气筒（DA001）; 15; 喷漆房废气通过过滤箱+两级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）； 浇注填充有机废气通过移动式集气罩收集后，与喷漆房废气合并通过两级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）; 13. 喷漆房废气：负压收集+过滤棉+两级活性炭+15m高排气筒（DA001）. 废水; 生活污水依托现有化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河。; 0; 生活污水依托现有化粪池预处理，接管经济开发区污水处理厂进一步处理后尾水排入派河。; 0. 噪声; 选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声等; 2; 选用低噪声设备，安装减振基座，厂房隔声等; 2. 固废; 生活垃圾：交由环卫部门清运； 一般固废：边角料、不合格品、废包装材料外售综合利用； 危险固废：旧包装桶/袋厂家回收利用；废过滤棉、废活性炭、废润滑油交资质单位处置。; 3; 生活垃圾：交由环卫部门清运； 一般固废：边角料、不合格品、废包装材料外售综合利用； 危险固废：废包装袋、废过滤棉、废活性炭、废润滑油交资质单位处置。; 3. 环境风险; 浇注填充区、原材料间、危废暂存间等区域防腐防渗；设置截流措施，编制突发环境应急预案等; 20; 浇注填充区、原材料间、危废暂存间等区域防腐防渗；设置截流措施，编制突发环境应急预案等; 5.8. 合计; /; 40; /; 22.8.

表四：

环境影响评价的主要结论 综上所述，本项目选址符合规划，建设符合国家相关产业政策，市场前景广阔，具有较好的的经济效益。项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了较为妥善的处理处置措施，各污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境影响的角度分析，项目建设是可行的。 - 环评批复 在落实环境影响报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施后，工程建设导致的不利生态环境影响可以得到缓解和控制。我局原则同意环境影响报告表的总体评价结论和拟采取的生态环境保护措施。 一、该项目位于合肥经济技术开发区莲花路3318号，租赁合肥海恒投资控股集团公司建造的IC联合厂房东侧空置的1700m²车间以及南面800m²成品仓从事生产。项目总投资5095.7万元人民币，投产后可年产2000根干式套管。未经审批，你单位不得擅自扩大建设规模、改变生产内容。 二、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求： 1、厂区排水实行雨污分流制。项目生活废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。 2、项目浇注、填充工序产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后通过15米高排气筒排放；喷漆工序产生的漆雾及有机废气经过滤棉+两级活性炭吸附装置处理达标后通过15米高排气筒排放；排气筒应按规范设置。 3、项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。 4、按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。 5、项目应加强环境保护管理，落实环境保护的各项应急措施及制度，加强风险管理，提高企业的清洁生产水平。有关本项目的污染物排放总量控制及其他环境影响减缓措施，按环评报告要求认真落实。 三、项目需配套的环境保护设施须严格执行与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目投产前须办理排污许可手续，做到持证排污。同时应按照有关规定组织自主竣工环保验收，并将验收结论报至我局。 四、污染物排放标准 1、废水 废水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准）。 2、废气 颗粒物、非甲烷总烃排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）中限值要求。厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。 3、噪声 厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准。 4、固体废弃物 固体废弃物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关要求。

表五：

验收监测质量保证及质量控制 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源检测技术规范》（HJ/T397-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ891－2017）中质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。 （1）监测期间生产工况稳定，污染治理设施运行正常。 （2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和合理性。 （3）监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，验收监测采样和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。 （4）本次监测所使用的仪器、量具均为计量部门检定校准并在溯源期内。 （5）监测数据、记录经监测分析人员、实验室主任和技术负责人三级审核，最后由授权签字人审核签字盖章。 5.1监测分析方法和主要仪器 表5-1 污染物监测分析方法一览表 检测项目; 检测方法依据; 主要检测仪器; 检出限. pH; 《水质pH值的测定电极法》 HJ1147-2020; 便携式pH计PHBJ-260; --. 化学需氧量; 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾滴定法》 HJ 828-2017; 标准COD消解装置 KHCOD-12; 4mg/L. 五日生化 需氧量; 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释接种法》 HJ 505-2009; 生化培养箱 SHP-160、 便携式溶解氧仪 JPBJ-608; 0.5mg/L. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989; 电子天平 FA2004; --. 氨氮; 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计 T6新世纪; 0.025mg/L. 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995; 综合大气/氟化物采样器DL-6200F、电子天平 ME55/02; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法》 HJ 604-2017; 气相色谱仪 GC9790II; 0.07mg/m3. 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017; 气相色谱仪 GC9790II; 0.07mg/m3. 二甲苯; 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》HJ584-2010; 综合大气/氟化物采样器DL-6200F、气相色谱仪 GC9790II; 1.5×10-3 mg/m3. 苯系物 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）; 空气采样器崂应2020型、 气相色谱仪 GC9790II; 0.01 mg/m3. 低浓度颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017; 崂应自动烟尘烟气测试仪 崂应3012H-D、 电子天平ME55/02; 1.0mg/m3. 工业企业 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008; 噪声仪 HS6228A、 声级校准器HS6020; --. 表5-2 仪器及人员资质情况一览表 监 测 仪 器; 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 证书编号; 检定/校准 到期日期; 检定/校准情况. 便携式pH计; pHBJ-260; AHCX-209; HX220602005; 2023.06.03; 校准 合格. 紫外可见分光 光度计; T6新世纪; AHCX-016; LX220701016; 2023.06.30; 检定 合格. COD消解装置; KHCOD-12; AHCX-030; AV20225422486; 2023.06.30; 校准 合格. 生化培养箱; SHP-160; AHCX-022; AV20225422477; 2023.06.30; 校准 合格. 便携式溶解氧仪; JPBJ-608; AHCX-021; AV20225422463; 2023.06.30; 校准 合格. 电子天平; FA2004; AHCX-017; LX220701020; 2023.06.30; 检定 合格. 电子天平; ME55/02; AHCX-081; LX220504008; 2023.06.30; 校准 合格. 综合大气/氟化物采样器; DL-6200F; AHCX-126; HX220505015; 2023.05.04; 校准 合格. 综合大气/氟化物采样器; DL-6200F; AHCX-141; HX220505014; 2023.05.04; 校准 合格. 综合大气/氟化物采样器; DL-6200F; AHCX-142; HX220505006; 2023.05.04; 校准 合格. 综合大气/氟化物采样器; DL-6200F; AHCX-143; HX220505007; 2023.05.04; 校准 合格. 空气采样器; 崂应2020型; AHCX-095; HX220505001; 2023.05.04; 校准 合格. 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260D型; AHCX-101; HX220505008; 2023.05.04; 校准 合格. 噪声仪; HS6228A; AHCX-078; DA22J-AF002034; 2023.06.08; 校准 合格. 监测人员; 人员姓名; 上岗证编号. 冯学智; SGTZ202006002. 蔡杨天; SGTZ202107005. 李康; SGTZ202007015. 卢康; SGTZ202206003. 姜娟; SGTZ202201001. 胡静; SGTZ202108004. 户雪婷; SGTZ202107008. 5.2水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 表5-3 水质检测质控统计表（室内平行） 采样日期; 采样点位; 检测 项目; 样品测定值(mg/L); 平行测定值(mg/L); 均值(mg/L); 相对误差(%); 相对误差参考范围(%); 是否 合格. 2022.07.25; W1 废水总排口; 化学 需氧量; 96; 91; 94; 2.66; ≤15; 是. 氨氮; 22.4; 22.1; 22.2; 0.68; ≤10; 是. 2022.07.26; W1 废水总排口; 化学 需氧量; 64; 68; 66; 3.03; ≤15; 是. 氨氮; 19.7; 19.8; 19.8; 2.53; ≤10; 是. - 表5-4 水质检测质控统计表（加标回收） - 采样日期; 采样点位; 检测项目; 样品测定(mg/L); 加标回收率(%); 加标回收率参考范围(%); 是否合格. 2022.07.25; W1 废水总排口; 化学需氧量; 94; 96.0; --; --. 氨氮; 22.2; 96.0; 90～110; 是. 2022.07.26; W1 废水总排口; 化学需氧量; 64; 94.0; --; --. 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 表5-5 流量校准记录 项目仪器编号; 尘路 (L/min); B路 (L/min); 准流量Q 尘路(L/min); 准流量Q A路(L/min). 采样前; 采样后; 是否 合格; 采样前; 采样后; 是否 合格. AHCX-126; 100; 0.5; 100.4; 100.1; 是; 0.505; 0.501; 是. AHCX-141; 100; 0.5; 99.7; 99.9; 是; 0.498; 0.503; 是. AHCX-142; 100; 0.5; 100.2; 99.7; 是; 0.493; 0.496; 是. AHCX-143; 100; 0.5; 100.5; 100.2; 是; 0.499; 0.505; 是. AHCX-095; /; 0.5; /; /; /; 0.502; 0.498; 是. 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 表5-6 噪声质控校准数据表 项目; 采样日期; 测量前 校准值dB(A); 测量后 校准值dB(A); 前后示值 误差dB(A); 是否 符合要求. 工业企业 厂界噪声; 2022.07.25; 93.8; 94.0; 0.2; 是. 2022.07.26; 93.8; 94.0; 0.2; 是.

表六

验收监测内容 6-1 监测点位说明 样品来源; 采样、现场检测. 点位编号; 采样点位; 检测项目; 样品类型 及性状; 检测 频率; 采样日期; 分析日期. W1; 废水总排口; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮; 废水， 无色无异味、浑浊; 4次/天，连续2天; 2022.07.25 ~ 2022.07.26; 2022.07.25 ~ 2022.08.02. G1; 上风向厂界外2米; 总悬浮颗粒物、 非甲烷总烃、 二甲苯; 无组织 废气; 3次/天，连续2天. G2; 下风向厂界处. G3; 下风向厂界处. G4; 下风向厂界处. G5; 厂房门外1米; 非甲烷总烃. G6; 浇注、填充、喷漆房废气排口 (排气筒高度:15m,口径:0.8m); 低浓度颗粒物、 非甲烷总烃、 二甲苯; 有组织 废气. N1; 东厂界外1米; 工业企业 厂界噪声; 厂界噪声 （昼、夜）; 2次/天， 连续2天. N2; 南厂界外1米. N3; 西厂界处. N4; 北厂界处. 图6-1 废气及噪声测点示意图

表七

（1）监测期间生产工况统计如下表（生产日报表详见附件10） 日期 项目; 2022年7月25日; 2022年7月26日. 产品种类; 干式套管; 干式套管. 设计产量; 6; 6. 实际产量; 5; 5. 生产负荷（%）; 83; 83. 根据验收监测合同的时间安排，结合合肥日立能源变压器有限公司的实际情况，安徽诚翔分析测试科技有限公司于2022年7月25日-7月26日组织有关技术人员进入现场，对该项目进行了废气、废水、噪声验收监测。该工程监测期间各项污染治理设施运行正常，工况稳定，监测结果具有代表性。 （2）项目废气监测结果及分析评价 表7-1 废气监测时段内记录的气相参数统计结果 采样日期; 采样点位; 检测频次; 平均风速(m/s); 风向; 平均气压(kPa); 平均气温(℃); 天气 状况. 2022.07.25; G1~G4; Ⅰ; 3.2; 南风; 100.3; 27.9; 晴. Ⅱ; 2.5; 南风; 99.9; 31.4; 晴. Ⅲ; 2.1; 南风; 99.8; 32.5; 晴. G5; Ⅰ; 2.8; 南风; 28.7; 100.2; 晴. Ⅱ; 2.5; 南风; 32.3; 99.8; 晴. Ⅲ; 2.4; 南风; 31.6; 99.9; 晴. 2022.07.26; G1~G4; Ⅰ; 3.1; 南风; 100.1; 29.4; 晴. Ⅱ; 2.4; 南风; 99.7; 33.8; 晴. Ⅲ; 2.2; 南风; 99.8; 32.5; 晴. G5; Ⅰ; 2.7; 南风; 100.0; 30.5; 晴. Ⅱ; 1.9; 南风; 99.6; 34.8; 晴. Ⅲ; 2.2; 南风; 99.9; 31.7; 晴.

续表七

表7-2 无组织废气（总悬浮颗粒物）检测结果 单位：mg/m3 监测 点位 监测 频次; 2022.07.25; 监测 点位 监测 频次; 2022.07.26. G1; G2; G3; G4; G1; G2; G3; G4. Ⅰ; 0.183; 0.201; 0.249; 0.232; Ⅰ; 0.199; 0.251; 0.200; 0.232. Ⅱ; 0.199; 0.217; 0.233; 0.232; Ⅱ; 0.183; 0.234; 0.216; 0.249. Ⅲ; 0.166; 0.234; 0.216; 0.249; Ⅲ; 0.166; 0.234; 0.216; 0.249. 最大浓度值; 0.249; 最大浓度值; 0.251. 标准限值; 0.5; 标准限值; 0.5. 达标情况; 达标; 达标情况; 达标. 表7-3 无组织废气（非甲烷总烃）检测结果 单位：mg/m3 监测 点位 监测 频次; 2022.07.25; 监测 点位 监测 频次; 2022.07.26. G1; G2; G3; G4; G1; G2; G3; G4. Ⅰ; 0.44; 0.52; 0.71; 0.84; Ⅰ; 0.51; 0.54; 0.80; 0.87. Ⅱ; 0.48; 0.54; 0.71; 0.84; Ⅱ; 0.59; 0.60; 0.73; 0.88. Ⅲ; 0.50; 0.52; 0.74; 0.84; Ⅲ; 0.48; 0.54; 0.74; 0.84. 最大浓度值; 0.84; 最大浓度值; 0.88. 标准限值; 4.0; 标准限值; 4.0. 达标情况; 达标; 达标情况; 达标. 表7-4 无组织废气（二甲苯）检测结果 单位：mg/m3 监测 点位 监测 频次; 2022.07.25; 监测 点位 监测 频次; 2022.07.26. G1; G2; G3; G4; G1; G2; G3; G4. Ⅰ; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; Ⅰ; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3. Ⅱ; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; Ⅱ; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3. Ⅲ; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; Ⅲ; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3; ＜1.5×10-3. 最大浓度值; ＜1.5×10-3; 最大浓度值; ＜1.5×10-3. 标准限值; 0.8; 标准限值; 0.8. 达标情况; 达标; 达标情况; 达标. - 表7-5 无组织废气检测结果统计表（厂区内） 单位：mg/m3 采样日期; 采样点位; 检测项目; 监测时段; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2022.07.25; G5 厂房门外1米; 非甲烷总烃; 瞬时值; 0.81; 20; 达标. 小时值; 0.79; 6; 达标. 小时值; 0.81; 6; 达标. 小时值; 0.84; 6; 达标. 2022.07.26; G5 厂房门外1米; 非甲烷总烃; 瞬时值; 0.85; 20; 达标. 小时值; 0.80; 6; 达标. 小时值; 0.78; 6; 达标. 小时值; 0.81; 6; 达标. - 无组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，本项目无组织监测点总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯最大浓度均小于标准限值，满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关排放限值； - 厂区内无组织废气监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，厂房门外非甲烷总烃时均值和瞬时值均小于标准限值，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值要求。

续表七

表7-6 有组织废气监测结果汇总表 监测点位; 2022.07.25; 2022.07.26. 监测时段; 监测项目; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 废气流量 （m3/h）; 监测时段; 监测项目; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 废气流量 （m3/h）. G6 浇注、填充、喷漆房废气排口; Ⅰ; 低浓度颗粒物; 5.5; 7.73×10-3; 14053; Ⅰ; 低浓度颗粒物; 5.0; 6.37×10-3; 12720. Ⅱ; 5.2; 6.84×10-3; 13147; Ⅱ; 5.3; 6.52×10-3; 12304. Ⅲ; 5.9; 7.69×10-3; 13033; Ⅲ; 5.5; 7.32×10-3; 13309. 最大值; 5.9; 7.69×10-3; 14053; 最大值; 5.5; 7.32×10-3; 13309. 标准值; 20; 0.8; /; 标准值; 20; 0.8; /. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标情况; 达标; 达标; /. G6 浇注、填充、喷漆房废气排口; Ⅰ; 非甲烷总烃; 2.30; 3.23×10-3; 14053; Ⅰ; 非甲烷总烃; 2.42; 3.08×10-3; 12720. Ⅱ; 2.38; 3.13×10-3; 13147; Ⅱ; 2.46; 3.03×10-3; 12304. Ⅲ; 2.37; 3.09×10-3; 13033; Ⅲ; 2.38; 3.17×10-3; 13309. 最大值; 2.38; 3.23×10-3; 14053; 最大值; 2.46; 3.17×10-3; 13309. 标准值; 70; 3.0; /; 标准值; 70; 3.0; /. 达标情况; 达标; 达标; /; 达标情况; 达标; 达标; /. G6 浇注、填充、喷漆房废气排口; Ⅰ; 二甲苯; ＜0.01; /; 14053; Ⅰ; 二甲苯; ＜0.01; /; 12720. Ⅱ; ＜0.01; /; 13147; Ⅱ; ＜0.01; /; 12304. Ⅲ; ＜0.01; /; 13033; Ⅲ; ＜0.01; /; 13309. 最大值; ＜0.01; /; 14053; 最大值; ＜0.01; /; 13309. 标准值; 20; /; /; 标准值; 20; /; /. 达标情况; 达标; /; /; 达标情况; 达标; /; /.

续表七

有组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，浇注、填充、喷漆房废气排口产生的低浓度颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯最大浓度值均小于标准限值，满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值。 （3）项目噪声监测结果及分析评价 表7-7 噪声监测结果汇总表 检测位置; 噪声 来源; 检测日期; 监测结果（单位：dB(A)）. 昼间; 夜间. N1 东厂界外1米; 生产 噪声; 2022.07.25; 11:09; 57.9; 22:17; 46.5. N2 南厂界外1米; 11:26; 57.5; 22:25; 45.3. N3 西厂界处; 11:34; 56.4; 22:32; 46.2. N4 北厂界处; 11:41; 57.8; 22:39; 45.9. N1 东厂界外1米; 生产 噪声; 2022.07.26; 12:14; 56.2; 23:14; 45.2. N2 南厂界外1米; 12:23; 58.1; 23:29; 46.5. N3 西厂界处; 12:37; 57.5; 23:37; 47.6. N4 北厂界处; 12:45; 57.1; 23:43; 45.9. 标准限值; 65; 55. 达标情况; 达标; 达标. 厂界噪声监测结果分析评价：由监测结果可知，在竣工验收监测期间，该项目东、南、西、北厂界昼间和夜间的噪声监测结果均小于标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值的要求。 （4）项目废水监测结果及分析评价 表7-8（1） 废水监测结果汇总表 单位：mg/L（pH值无量纲） 样品名称; W1厂区废水总排口水样（2022.07.25）. 检测项目; 检测结果; 均值/范围值; 标准限值; 达标情况. I; II; III; IV. pH; 7.4 [水温：27.0℃]; 7.3 [水温：26.8℃]; 7.5 [水温：26.7℃]; 7.4 [水温：26.4℃]; 7.3~7.5; 6-9; 达标. 化学需氧量; 94; 103; 98; 91; 96; 380; 达标. 五日生化 需氧量; 22.7; 25.6; 24.2; 21.9; 23.6; 180; 达标. 悬浮物; 15; 11; 17; 14; 14; 280; 达标. 氨氮; 22.2; 21.9; 21.3; 21.8; 21.8; 35; 达标. 表7-8（2） 废水监测结果汇总表 单位：mg/L（pH值无量纲） 样品名称; W1厂区废水总排口水样（2022.07.26）. 检测项目; 检测结果; 均值/范围值; 标准限值; 达标情况. I; II; III; IV. pH; 7.5 [水温：26.7℃]; 7.4 [水温：27.2℃]; 7.2 [水温：26.9℃]; 7.4 [水温：27.4℃]; 7.2~7.5; 6-9; 达标. 化学需氧量; 66; 73; 71; 65; 69; 380; 达标. 五日生化 需氧量; 15.5; 17.6; 16.6; 16.8; 16.6; 180; 达标. 悬浮物; 11; 13; 10; 15; 12; 280; 达标. 氨氮; 19.8; 19.2; 20.1; 19.2; 19.6; 35; 达标. 废水监测结果分析评价：验收监测期间，废水总排口pH值在标准范围内，COD、BOD5、NH3-N、SS，两日均值均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准和经济开发区污水处理厂接管标准。

表八

- 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 合肥日立能源变压器有限公司干式套管装配建设项目自立项以来，按照《建设项目环境管理条例》、《环境保护法》以及环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环境影响评价及环保设计，环保审批手续齐全，详见下表。 表8-1 现有工程“三同时”执行情况汇总一览表 项目名称; 环评批复情况; 竣工验收情况; 排污许可证申报; 产品及产能. ABB配电变压器和组建生产项目; 2008年10月19日，原合肥市环境保护局，环建审（经）字[2008]132号文; 2012年9月27日，合肥市环境保护局经济开发区分局，合环经开分局验[2012]50号文; 2020年4月28日取得排污许可证（编号：913401006103063813001Y）; 小型变压器9000台/a，重型变压器15000台/a，调压开关600台/a，套管7000根/a. - 8.2 环保管理机构的设置及人员配备 项目目前已按照环保相关的法律法规逐步完成各项环境管理制度。 - 8.3排污口规范化设置情况 企业在严格进行环境管理的同时还遵照国家对排污口规范的要求，在场区“三废”及噪声排放点设置明显标志。 8.4 应急预案落实情况 合肥日立能源变压器有限公司在2020年3月30日已制定《突发环境事件应急预案》，针对风险物质运输、贮存、处置过程中的事故状态均制定了相应的应急流程，开展了应急演练和培训工作。且已在合肥市经济技术开发区生态环境分局备案，备案编号为：340106-2020-007L（详见附件12）。成立了应急救援组织机构，明确了事故应急救援领导小组的职责和分工、事故的发现及预警、危险废物及危化品泄露应急处理程序等，并定期进行应急演练。根据相关环保要求，企业正在进行环境风险应急预案的修编工作。 8.6排污许可证执行情况 项目排污许可证于2020年4月28日申领完成（编号：913401006103063813001Y），根据相关环保要求，企业正在进行排污许可登记管理的变更工作。

表九

表9-1 “三同时”验收情况一览表 项目类别; 对象; 环评要求; 批复要求; 落实情况. 废气治理; DA001/浇注填充废气; 喷漆房废气通过过滤棉+两级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）； 浇注填充有机废气通过移动式集气罩收集后，与喷漆房废气合并通过两级活性炭+15m高排气筒排放（DA001）。 废气满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的限值要求；厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中特别排放限值要求。; 项目浇注、填充工序产生的有机废气经两级活性炭吸附装置处理达标后通过15米高排气筒排放；喷漆工序产生的漆雾及有机废气经过滤箱+两级活性炭吸附装置处理达标后通过15米高排气筒排放；排气筒应按规范设置。 颗粒物、非甲烷总烃排放参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中限值要求。厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值要求。; 已落实. DA001/喷漆房废气. 废水治理; DW001、污水排放口/办公生活; 经化粪池预处理后接入经济开发区污水处理厂； 废水达到经济开发区污水处理厂接管标准（接管标准中未规定的参考《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）; 厂区排水实行雨污分流制。项目生活废水经化粪池预处理达标后排入市政污水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。 废水排放执行合肥经济技术开发区污水处理厂的接管标准（接管标准中未做规定的污染物排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准）。; 已落实. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备、安装减振基座、厂房隔声；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。; 项目产噪设备等应合理布局，选用新型、低噪声设备，基础设置减震基座，采取隔声、减震、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。 厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区排放标准。; 已落实. 固体废物; 生活垃圾交环卫部门清运；边角料、不合格品、废包装材料外售综合利用；旧包装桶/袋厂家回收利用；废过滤棉、废活性炭、废润滑油交资质单位处置; 按规范设置单独的危废临时贮存场所，项目产生的危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》集中收集、贮存，定期送有资质的危废处置单位处理；一般固废进行分类收集、处置；生活垃圾委托环卫部门清运。; 已落实. 土壤及地下水 污染防治措施; 重点防渗区：浇注填充区、喷漆房、危废间等区域，参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中相关要求：采用涂刷环氧树脂漆方式进行防渗处理，其渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，厚度不小于2mm。 一般防渗区：主要为生产车间内其它区域。要求等效粘土防渗Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。; /; 已落实. 环境风险 防范措施; 对建设项目进行风险管理，并加强企业安全管理制度和安全教育，浇注填充区、原材料间、危废暂存间等区域防腐防渗；设置截流措施，编制突发环境应急预案等; /; 已落实.

表十：

1、结论 - （1）无组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，本项目无组织监测点总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯最大浓度均小于标准限值，满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关排放限值； 厂区内无组织废气监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，厂房门外非甲烷总烃时均值和瞬时值均小于标准限值，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值要求。 （2）有组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，浇注、填充、喷漆房废气排口产生的低浓度颗粒物、非甲烷总烃和二甲苯最大浓度值均小于标准限值，满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中相关标准限值。 （3）厂界噪声监测结果分析评价：由监测结果可知，在竣工验收监测期间，该项目东、南、西、北厂界昼间和夜间的噪声监测结果均小于标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值的要求。 （4）废水监测结果分析评价：验收监测期间，废水总排口pH值在标准范围内，COD、BOD5、NH3-N、SS，两日均值均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级排放标准和经济开发区污水处理厂接管标准。 （5）项目固废主要为边角料、不合格品、废包装材料、旧包装桶/袋、废过滤棉、废活性炭、废润滑油和生活垃圾，边角料、不合格品、废包装材料为一般固废，外售综合利用；旧包装桶/袋、废过滤棉、废活性炭、废润滑油为危险废物，交由资质单位定期清运；生活垃圾交由环卫部门清运。 - 综上所述，本次验收监测期间生产设施和环保设施正常运行。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，无组织废气、有组织废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。 - 2、建议： （1）提高内部环境管理水平，加强污染防治设施维护，确保污染防治设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放。 （2）完善环保设施运行台账、危废和一般固废处置台账。

表十一

附图1 项目地理位置图； 附图2 项目四至图； 附图3 厂区总平面分布图； 附图4 厂区雨污管网图； 附图5 现场监测图； 附件1 备案函； 附件2 本项目环评批复文件； 附件3 项目前期环评批复及验收文件； 附件4 项目建设组成一览表； 附件5 主要生产设备一览表； 附件6 原辅材料消耗表； 附件7 用水量说明； 附件8 危废处置合同； 附件9 生产日报表； 附件10 排污许可； 附件11 应急预案备案表； 附件12 承诺函； 附件13 验收检测报告； 附件14 企业信息查询通知单（企业名称更改文件）； 附件15 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                         填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 干式套管装配建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2020-340162-38-03-013257 | 建设地点 |  | 合肥市经济技术开发区莲花路3318号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C3834绝缘制品制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | □新建 ☑改扩建 □技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 东经117°13′28″，北纬31°43′14″ |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产2000根干式套管 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产2000根干式套管 | 环评单位 |  | 安徽晋杰环境工程有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 合肥市生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 环建审[2021]11052号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年7月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2022年3月 | 排污许可证申领时间 |  | 2020.4.28 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 北京利锋志同环保科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 北京利锋志同环保科技发展有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | 913401006103063813001Y |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 合肥日立能源变压器有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 | 验收监测时工况 |  | 83% |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 5095.7 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 40 | 所占比例（%） |  | 0.78% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 22.8 | 所占比例（%） |  | 0.51% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 13 | 噪声治理（万元） |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） |  | 5.8 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / | 年平均工作时 |  | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 合肥日立能源变压器有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 913401006103063813 | 验收时间 |  | 2022.7.25-7.26 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | 96 | 380 | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氨氮 |  | -- | 21.8 | 35 | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | 7.69×10-3 | 0.8 | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 工业固废 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | -- | 3.23×10-3 | 3.0 | -- |  | -- |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。