第一部分

验收监测报告

安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：安徽科乐福装饰工程有限公司

二〇二五年四月

建设单位法人代表：

项 目 负 责 人：

建设单位：安徽科乐福装饰工程有限公司

电话：13805518364

传真： /

邮编：232200

地址：安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口东北

表一：

| 建设项目名称 | 建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽科乐福装饰工程有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口东北 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 建筑玻璃用隔热新材料、外墙保温材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年2月 | 开工日期 | 2016年5月 |  |  |
| 投入试生产时间 | 2024年7月 | 现场监测时间 | 2025.3.19-3.21 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原寿县环境环保局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽伊尔思环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 | 36万 | 比例 | 3.6% |
| 实际总投资 | 1000万 | 实际环保总投资 | 40万 | 比例 | 4% |
| 验收监测依据 | - 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 - （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日开始施行； - （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施； - （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订； - （4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； - （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订。 - 建设项目竣工环境保护验收技术规范 - （1）《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令，2017年10月1日； - （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日开始施行； - （3）生态环境部 〔2018〕9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》，2018年5月15日； |  |  |  |  |

续表一：

| 验收监测依据 | - 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号，生态环境部办公厅，2020年12月13日。 - 建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 - （1）《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》（安徽伊尔思环境科技有限公司，2016年2月）； - （2）原寿县环境保护局 寿环监〔2016〕10号文 关于安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表的批复，2016年2月16日（详见附件3）。 - 其他相关文件 （1）环评委托书； （2）建设方提供的相关资料。 |
| --- | --- |
| 验收 监测 标准 标号 级别 | - 1、本项目建筑玻璃用隔热新材料生产线DA001排气筒产生的颗粒物、非甲烷总烃和外墙保温材料生产线DA002排气筒产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准及无组织排放相关要求；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1规定的限值。具体见下表： 表1-1 大气污染物排放标准 污染物名称; 有组织排放; 无组织排放; 标准来源. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度15m. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; 10; 4.0. 表1-2 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; GB37822-2019. 20; 监控点出任意一次浓度值. 2、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1-3 噪声执行标准 类别; 区域类型; 限值[dB(A)]. 噪声; 3类区; 昼间; 65; 夜间; 55. 3、本项目排水采用雨、污分流制，雨水进入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，污染物执行炎刘镇污水处理厂接管标准，接管标准中没有的因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。炎刘镇污水处理厂外排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级A标准，最终排入东淝河，废水排放标准如下表。 表1-4 废水排放执行标准 单位：mg/L（pH：无量纲） 一般固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 炎刘镇污水处理厂接管标准; 6~9; 280; 180; 180; 30. （GB8978-1996）中三级标准; 6-9; 500; 300; 400; /. 本项目废水排放执行标准; 6-9; 280; 180; 180; 30. （GB18918-2002）一级A标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8). - 5、污染物总量 根据《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目》环境影响报告表以及关于《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》的批复，本项目主要污染物的总量控制指标为：VOCs：0.041t/a，粉尘：0.0017t/a。 |

表二：

项目建设内容 - 地理位置及平面布置 - 1、项目由来 安徽科乐福装饰工程有限公司位于安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口东北（116度53分15.973秒，32度2分12.997秒），项目占地面积为733平方米。 项目地理位置图详见附图1，项目四至图详见附图2，厂区总平面布置图及雨污管网图详见附图3。 - 建设内容 - 项目位于安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口东北，属于新建项目。本项目建筑面积为2200平方米，同时采购相关生产设备。项目达产后，可形成年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨的生产能力。项目实际总投资1000万元，其中环保投资40万元，占总投资4%。项目已于2015年6月23日经寿县发展和改革委员会备案。2016年2月安徽伊尔思环境科技有限公司完成了“安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目”环境影响评价工作，编制了《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》，2016年2月16日取得原寿县环境保护局 寿环监〔2016〕10号文 关于“安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表”的批复；项目排污许可证于2024年9月29日申领完成（编号：91340422343799520W001Q）。 项目已购置3台拉缸、2台分散机、3台固定位搅拌罐等，达到形成建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨的生产能力。故，本次验收范围为《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》整体验收。 2025年3月19日—21日，安徽森雅环保科技有限公司对该建设项目进行现场监测。 项目劳动定员10人，年工作300天。

续表二：

项目主要建设内容及规模详见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容及规模 工程类别; 工程名称; 环评及批复设计建设工程内容及规模; 实际工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产厂房1栋，高12m，内设建筑玻璃用保温隔热新材料生产线和外墙保温材料生产线。另外，还包括原料储存区、成品储存区、辅助仓库、办公室等。总占地面积733m2，总建筑面2200m2。建设完成后可形成年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨; 生产厂房1栋，高12m，内设建筑玻璃用保温隔热新材料生产线和外墙保温材料生产线。另外，还包括原料储存区、成品储存区、办公室等。总占地面积733m2，总建筑面2200m2，建设完成后可形成年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨; 与环评基本一致. 辅助工程; 办公区; 位于生产车间内3层西北角，建筑面积200m2; 位于生产车间一层南侧，建筑面积20m2; 位置发生变动，建筑面积减少. 储运工程; 原料库; 建筑玻璃用保温隔热新材料; 乙醇储罐：1台不锈钢固定顶储罐，容积6m3，最大乙醇存放量约为4t，最大存储周期为17天，常温储存，地下填沙安装。正丁醇储罐：1台不锈钢固定顶储罐，容积4m3，最大正丁醇存放量约为2.7t，最大存储周期为80天。常温储存，地下填沙安装。异丙醇储罐：1台不锈钢固定顶储罐，容积2m3/台，最大异丙醇存放量约为1.3t，最大存储周期为40天，常温储存，地下填沙安装。物料在罐区和车间之间的转移：泵，厂内输送管道等，除醇类的其他原料存放区，分类存放。位于生产厂房一层西北角; 位于生产车间一层南侧，占地面积500m2; 原料无乙醇、正丁醇、异丙醇、粉煤灰，其他原料存放位置发生变动. 外墙保温材料; 水泥储罐1个，位于厂房北墙外，粉煤灰储罐1个，位于厂房北墙外，黄沙储罐1个，位于厂房北墙外，其他原料存放区，分类存放。位于生产厂房二层东北角. 成品库; 建筑玻璃用保温隔热新材料; 位于生产厂房一层东南角，建筑面积150m2; 位于生产车间二层南侧，占地面积500m2; 存放位置发生变动. 外墙保温材料; 位于生产厂房二层东南角，建筑面积150m2. 公用工程; 供水系统; 市政自来水供水管网供给，年用水量551t; 市政自来水供水管网供给，年用水量551t; 与环评一致. 供电系统; 市政供电系统配电网供给，年用电量10万kwh; 市政供电系统配电网供给，年用电量10万kwh; 与环评一致. 排水系统; 生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，排水量为120t/a; 生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，排水量为120t/a; 与环评基本一致. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，废水量为120t/a; 生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，废水量为120t/a; 与环评基本一致. 废气治理; 1层生产车间（建筑玻璃用隔热新材料生产）产生的粉尘、乙醇、正丁醇、异丙醇通过预分散、配色和人工灌装三个工序在单独的钢化玻璃隔间内进行，隔间内废气经抽排风系统收集至废气治理装置，废气治理采取滤筒除尘器加二级活性炭吸附治理，尾气经不低于 15 米高的排气筒排放（1#排气筒）； 2层生产车间（外墙保温材料生产）产生的粉尘通过3个原料体均自带MCH脉冲除尘器设施，呼吸孔粉尘经除尘器治理达标后直接由20m灌顶外排；纤素和胶粉设置1处专用配料间，2台搅拌机投料孔上方各设置集气罩1个，2处出料口上方各设置集气罩1台，将以上5处废气风管汇总，经1套布袋除尘机进行治理达标后引出厂房由1根15m排筒进行排放（2#排气筒）; 建筑玻璃用保温隔热新材料生产线：直接分散灌装类的投料、搅拌工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后分别送入电子脉冲除尘器（TA001、TA003）+二级活性炭吸附装置（TA002）进行处理和色浆配色类投料、搅拌、分散和灌装工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后送入电子脉冲除尘器（TA004）+二级活性炭吸附装置（TA005）进行处理，处理后的废气汇合通过15m高排气筒DA001排放； 外墙保温材料生产线：投料、袋装包装工序产生的颗粒物经抽风收集和配料间配料产生的颗粒物经集气罩收集后一同分别送入电子脉冲除尘器（TA006、TA08）进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放； 水泥储罐呼吸口废气：水泥储罐呼吸口产生的粉尘经电子脉冲除尘器（TA007）处理后无组织排放; 与环评基本一致. 噪声治理; 选用低噪声设备，厂房建筑隔声，机械设备减振，合理布局; 选用低噪声设备，厂房建筑隔声，机械设备减振，合理布局; 与环评一致. 固废治理; 生活垃圾委托环卫处理; 生活垃圾委托环卫处理; 与环评一致. 新建一般固废库位于生产厂房一层西北角，建筑面积为20m2；普通包装袋外售物质回收部门; 新建一般固废库位于生产厂房一层北侧，建筑面积为20m2；普通包装物外售物质回收部门; 与环评基本一致. 新建危废间位于生产厂房一层西北角，建筑面积为15m2；化学品包装袋、滤渣、滤筒除尘灰、废手套废抹布等、废活性炭暂存危废间，由有资质单位定期处理; 新建危废间位于生产厂房一层北侧，建筑面积为15m2；废活性炭、废机油、化学品包装袋由有资质单位定期处理，废包装桶有厂家回收，除尘器收集的粉尘收集后回用于生产; 与环评基本一致. - 地下水和土壤污染防治措施; 地面区域防渗。防渗面积：733m2，防渗区域：一层罐区、车间、危废暂存间等，防渗要求：渗透系数﹤1×10-10cm/s; - 地面区域防渗。防渗面积：733m2，防渗区域：危废暂存间等，危废暂存间已防腐防渗; 与环评基本一致，原料无乙醇、正丁醇、异丙醇、粉煤灰，无罐区. 风险防范措施; 设事故应急池有效容积不小于85m³，采用整板钢筋混凝土筑成、沿罐区边界设置高15cm的围堰，围堰容积不小于9m³；编制环境风险突发事故应急预案; 已编制环境风险突发事故应急预案; 原料无环评中分析的危险化学品（乙醇、正丁醇、异丙醇），无危险化学品罐区，原料乙二醇不属于危险化学品，包装方式为塑料吨桶，2025.2已完成编制环境风险突发事故应急预案.

续表二

表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评设计年产能（吨/a）; 实际年产能（吨/a）. 1; 建筑玻璃用保温隔热新材料; 1000; 1000. 2; 外墙保温材料; 6000; 6000. 表2-3 本次项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 单位; 环评设计数量; 实际数量; 备注. 1; 分散机; 台; 2; 2; - /. 2; 固定位搅拌罐; 台; 2; 3; - 原料用量未增加，增加1台固定位搅拌罐，设备型号产能不同，缩短时间，没有增加产能和污染物排放. 3; 灌装机; 台; 2; 1; - /. 4; 研磨机; 台; 1; 0; - /. 5; 拉缸（制色浆、配色）; 台; 2; 5; - 原料用量未增加，增加三台拉缸，拉缸容积不同，没有增加产能和污染物排放. 6; 多功能搅拌机; 台; 2; 1; - 原料用量未增加，搅拌罐和多功能搅拌机均为外墙保温材料生产线设备，没有增加产能和污染物排放. 7; 搅拌罐; 台; 0; 1. 8; 袋装机; 台; 2; 3; - 多功能搅拌机和搅拌罐设备自带袋装机. 9; 检验设备; 台; 1; 0; - /. 10; 色浆中转罐; 个; 1; 1; - /. 11; 树脂乳液高位槽; 个; 1; 0; - /. 12; 醇类高位槽; 个; 1; 0; - /. 13; 醇类储罐; 个; 3; 0; - 原料无乙醇、正丁醇、异丙醇，使用的乙二醇使用塑料吨桶存放. 14; 水泥储罐; 个; 1; 1; - /. 15; 粉煤灰储罐; 个; 1; 0; - /. 16; 黄沙储罐; 个; 1; 0; - 黄沙不使用储罐暂存，设置黄沙储存区. 3、原辅材料消耗情况 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 名称; 单位; 年用量; 实际使用量; 最大暂存量; 暂存位置 备注. 建筑玻璃用保温隔热新材料. 水性丙烯酸树脂乳液; t; 353.3; 353.3; 5; 原料库. 流平剂; t; 2.7; 0; 0; /. 分散剂; t; 2.7; 2.7; 0.5; 原料库. 乙醇; t; 70.0; 0; 0; /. 乙二醇; t; 0; 10; 2; 原料库. 彩砂; t; 0; 100; 5; 原料库. 正丁醇; t; 10.0; 0; 0; /. 异丙醇; t; 10.0; 0; 0; /. 红色颜料 （永固红系列）; t; 13.3; 13.3; 0.5; 原料库. 黄色颜料 （汉沙黄系列）; t; 6.7; 6.7; 0.5; 原料库. 黑色颜料（炭黑等）; t; 1.3; 1.3; 0.5; 原料库. 酞青蓝颜料; t; 13.3; 13.3; 0.5; 原料库. 珠光颜料; t; 6.7; 6.7; 0.5; 原料库. 滑石粉; t; 50; 50; 1; 原料库. 钛白粉; t; 60; 60; 1; 原料库. 原料水; t; 400; 400; /; /. 外墙保温材料. 水泥; t; 2910; 2910; 100; 水泥储罐. 黄沙; t; 1200; 1200; 50; 黄沙存储区. 粉煤灰; t; 1800; 0; 0; /. 木质纤维素; t; 18; 18; 2; 原料库. 胶粉; t; 72; 72; 5; 原料库. 4、水平衡 本项目用水主要为生活用水、原料用水和清洗用水。根据企业提供的用水说明（详见附件）可知，本项目每天用水约1.836t。项目水平衡图见下图： 图2-1 本次项目水平衡图t/d

续表二：

- 生产工艺流程及产污环节 - 产品1：建筑玻璃用隔热新材料 具体生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图2-2 直接分散灌装类生产工艺流程图 工艺说明： （1）工艺概述 将水、水性丙烯酸乳液、乙二醇和助剂、彩砂等原料按既定配方加入对应搅拌罐，分散1.5h后灌装即可。 图2-3 色浆配色类生产工艺流程图 - 生产工艺简述 色浆配色类生产工艺大致可分为制色浆、配色和过滤包装三个步骤： ①制色浆 将计量好的水性丙烯酸乳液、水、颜料、钛白粉、分散剂、乙二醇投入拉缸，用高速搅拌机预分散0.5h，分散后用研磨机研磨约8h，制成色浆，存入车间的色浆中转罐暂存，色浆中转罐配套搅拌装置防沉。为确保产品质量，研磨工艺要求色浆内的颗粒物粒径达到纳米级。 ②配色 依照客户对颜色等的要求，按不同的配比加入水性丙烯酸乳液、色浆、滑石粉、颜料、水、乙二醇等进行分散配色，配色过程耗时约1h。 ③过滤及包装 配色完毕后进行过滤和产品灌装，成品存入仓库。按批次进行产品的抽样检验，要求颗粒物粒径不超过15μm。 - 产品3：外墙保温材料 图2-4 外墙保温材料生产工艺 - 生产工艺简述 - 本项目外墙保温材料生产主要原料包括水泥、黄、胶粉和木质纤维素。将以上原辅料按一定比重进行配料后搅拌均匀即为成品。具体配比为水泥485：黄沙20：木质纤维素3.0：胶粉12。首先将水泥和木质纤维素称重后投入多功能搅拌机和搅拌罐进行搅拌10分钟，然后将胶粉称重投入搅拌机再搅拌10分钟，最后将黄沙称重后投入搅拌机连续搅拌30分钟。通过计量后进行装袋即可。 6、项目变动情况 项目与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的具体见下表： 表2-5 重大变更自查表 序号; 类别; 变更审查内容; 审查情况; 是否为重大变动. 1; 性质; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目不涉及项目开发、使用功能发生变化; 否. 2; 规模; 2.生产、处置或储存能力增大30％及以上的。; 本项目环评设计生产规模为年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨。项目建成后，实际生产产能为年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨。产能不变。公用工程和储运工程与环评一致未发生变化。本项目生产、处置或储存能力未增大; 否. 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，不涉及第一类污染物排放; 否. 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10％及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，未导致相应污染物排放量增加; 否. 3; 选址; 5.重新选址：在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 本项目为新建项目，不新增占地，与环评一致; 否. 4; 生产工艺; 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化。导致以下情形之一：; （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；; 本项目产品品种与环评一致，原辅材料部分不使用，增加乙二醇和彩砂原料，其余原料用量基本与环评一致，生产工艺基本与环评一致; 本项目未新增污染物种类; 否. （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；; 本项目未新增排放量; 否. （3）废水第一类污染物排放量增加的；; 本项目不含废水第一类污染物; 否. （4）其他污染物排放量增加10％及以上的。; 本项目均满足环评排放量要求，无其他污染物新增; 否. 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。; 项目乙二醇、丙烯酸树脂乳液包装方式为塑料吨桶，物料、装卸、贮存方式均与环评基本一致，未增加无组织排放量; 否. 5; 环境保护措施; 8.废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10％及以上的。; 本项目建筑玻璃用保温隔热新材料生产线：直接分散灌装类的投料、搅拌工序产生的有机废气和颗粒物和色浆配色类投料、搅拌、分散和灌装工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后送入电子脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置进行处理，处理后通过15m高排气筒DA001排放；外墙保温材料生产线：投料、袋装包装工序产生的颗粒物经抽风收集和配料间配料产生的颗粒物经集气罩收集后一同送入电子脉冲除尘器进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放；水泥储罐呼吸口废气：水泥储罐呼吸口产生的粉尘经电子脉冲除尘器处理后无组织排放；生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河，未导致第6条中所列情形发生，大气污染物无组织排放量也未增加。; 否. 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目未新增废水排放口，废水为间接排放。; 否. 10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10％及以上的。; 本项目未新增废气排放口。; 否. 11.噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化，未导致不利影响增加; 否. 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; ### 项目普通包装物外售物质回收部门；废活性炭、废机油、化学品包装袋由有资质单位定期处理；废包装桶由厂家回收，生活垃圾委托环卫处理，固体废物处置方式均与环评一致，未发生变化，且未导致不利环境影响加重; 否. 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; ### 原料无环评中分析的危险化学品（乙醇、正丁醇、异丙醇），无危险化学品罐区，原料乙二醇不属于危险化学品，包装方式为塑料吨桶，项目不属于化工企业、涉重金属企业、纺织染整等环境风险单位，不会导致环境风险防范能力弱化或降低的; 否. 综上表，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目不构成重大变动。

表三：

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目废水主要为生活污水。 - 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河。 2、废气 - 本项目营运期产生的主要是建筑玻璃用保温隔热新材料生产线产生的粉尘和非甲烷总烃，外墙保温材料生产线产生的颗粒物。 （1）建筑玻璃用保温隔热新材料生产线废气 - 本项目筑玻璃用保温隔热新材料生产线：直接分散灌装类的投料、搅拌工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后分别送入电子脉冲除尘器（TA001、TA003）+二级活性炭吸附装置（TA002）进行处理和色浆配色类投料、搅拌、分散和灌装工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后送入电子脉冲除尘器（TA004）+二级活性炭吸附装置（TA005）进行处理，处理后的废气汇合通过15m高排气筒DA001排放； - 外墙保温材料生产线： - 本项目外墙保温材料生产线：投料、袋装包装工序产生的颗粒物经抽风收集和配料间配料产生的颗粒物经集气罩收集后一同分别送入电子脉冲除尘器（TA006、TA008）进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放； - （3）水泥储罐呼吸口废气：水泥储罐呼吸口产生的粉尘经电子脉冲除尘器（TA007）处理后无组织排放。 表3-1 废气排放情况一览表 所在车间; 产生工段; 污染物种类; 排放方式; 排放参数; 治理措施; 排放去向. 高度. 生产车间; 建筑玻璃用保温隔热新材料生产线; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续; 15m; 集气管道收集+电子脉冲除尘器（TA001、TA003、TA004）+二级活性炭吸附装置（TA002、TA005）; 环境空气. 外墙保温材料生产线; 颗粒物; 连续; 15m; 集气罩/集气管道收集+电子脉冲除尘器装置（TA006、TA008）. 水泥储罐呼吸口废气; 颗粒物; 连续; /; 电子脉冲除尘器装置（TA007）. 表3-2废气处理设施设计参数一览表 项目; 设施; 规格; 数量. 除尘设施; 电子脉冲除尘器; 工作转速; 2900r/min; 1. 功率; 7.5kW. 设备尺寸; 1.5×1.5×3.8m. 过滤面积; 40㎡. 除尘设施; 电子脉冲除尘器; 工作转速; 2900r/min; 1. 功率; 5.5kW. 设备尺寸; 1.35×1.35×4.2m. 过滤面积; 39.2m². 除尘设施; 电子脉冲除尘器; 工作转速; 2900r/min; 2. 功率; 4kW. 设备尺寸; 0.95×1.35×4.1m. 过滤面积; 28m². 除尘设施; 电子脉冲除尘器; 工作转速; 2900r/min; 2. 功率; 3kW. 设备尺寸; 0.8×1.25×4m. 过滤面积; 19.2m². 二级活性炭吸附装置; 活性炭箱; 设备尺寸; 0.8×1×1.35m; 2. 过滤气速; 1.7m/s. 填充方式; 抽屉式. 活性炭碘吸附值; 800. 3、噪声 本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声。通过采取减振隔音、防噪等有效措施控制各类噪声的污染。 表3-3 项目噪声情况一览表 噪声设备名称; 台/数; 运行方式; 治理措施. 分散机; 5; 2; 加强设备维修保养、厂房隔声等. 固定位搅拌罐; 10; 3. 灌装机; 1; 1. 拉缸（制色浆）; 1; 5. 多功能搅拌机; 1; 1. 搅拌罐; 1; 1. 袋装机; 1; 3. 4、固体废物 - 本项目产生的固体废物分为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。危险废物包含废活性炭、废机油、化学品包装袋、由有资质单位定期处理，废包装桶由厂家回收，除尘器收集的粉尘收集后回用于生产；一般工业固体废物主要包含普通包装物，收集后外售；生活垃圾定期由环卫部门统一清运。 表3-4 固体废物产生及处置情况汇总一览表 产生环节; 危险废物 名称; 属性（类别、代码）; 设计产生量（t/a）; 实际产生产量（t/a）; 形态、 主要成分; 环境危险特性; 贮存处置方式. 生产厂房; 废活性炭; 危险废物，HW49，900-039-49; 1.2; 1.2; 固态; T; 暂存于危废库，交有资质单位处理. 废机油; 危险废物，HW08，900-217-08; 0.01; 0.01; 液态; T，I. 化学品包装袋; 危险废物，HW49，900-041-49; 0.3; 0.3; 固态; T. 除尘器收集的粉尘; 危险废物，HW49 900-041-49; 5.61; 5.61; 固态; T. 废包装桶; 危险废物，HW49，900-041-49; 0.4; 0.4; 固态; T; 暂存于危废库，由厂家回收. 普通包装物; 一般固废 SW17, 900-003-S17; 0.7; 0.7; 固态; /; 外售. 办公 生活; 生活垃圾; /; 3; 3; /; /; 环卫部门清运. 5、环保投资情况 本次验收为竣工验收，项目总投资为1000万元，其中环保投资40万元，占总投资的4%，详见下表： 表3-5 环保投资情况一览表 序号; 项目; 治理措施; 环保设备; 治理效果; 实际投资/ 万元. 1; 废水; 运营期; 生活污水; 生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河; 依托园区化粪池; 达标; 0. 2; 废气; 运营期; 建筑玻璃用保温隔热新材料生产线废气（颗粒物、非甲烷总烃）; 直接分散灌装类的投料、搅拌工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后分别送入电子脉冲除尘器（TA001、TA003）+二级活性炭吸附装置（TA002）进行处理和色浆配色类投料、搅拌、分散和灌装工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后送入电子脉冲除尘器（TA004）+二级活性炭吸附装置（TA005）进行处理，处理后的废气汇合通过15m高排气筒DA001排放；; 集气管道收集+电子脉冲除尘器（TA001、TA003、TA004）+二级活性炭吸附装置（TA002、TA005）; 达标; 32. 外墙保温材料生产线废气（颗粒物）; 外墙保温材料生产线：投料、袋装包装工序产生的颗粒物经抽风收集和配料间配料产生的颗粒物经集气罩收集后一同分别送入电子脉冲除尘器（TA006、TA008）进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放; 集气罩/集气管道收集+电子脉冲除尘器装置（TA006、TA008）; 达标. 水泥储罐呼吸口废气（颗粒物）; 水泥储罐呼吸口产生的粉尘经电子脉冲除尘器（TA007）处理后无组织排放; 电子脉冲除尘器装置（TA007）; 达标. 3; 固废; 运营期; 废活性炭; 委托有资质公司定期处理; 危废暂存间; 合理处置; 5. 废机油. 化学品包装袋. 废包装桶; 厂家回收. 除尘器收集的粉尘; 回用于生产. 普通包装物; 集中收集后外售; 一般固废暂存处. 生活垃圾; 环卫工人定期清理; 分类收集设施. 4; 噪声; 运营期噪声; 基础减振、厂房隔声等; 减振垫; 达标; 3. 合计; 40.

表四：

环境影响评价的主要结论 表4-1项目环境保护措施建设内容一览表 序号; 类别; 建设要求; 验收标准. 1; 污水处理; 污水纳管：近期定期对化粪池进行清掏，送予当地农民还田，不外排。 远期待本项目废水进入新桥国际产业园污水处理厂后，污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 2; 废气处理; 1层车间粉尘和醇类污染物治理（建筑玻璃用隔热新材料生产）：预分散、配色和人工灌装三个工序在单独的钢化玻璃隔间内进行，隔间内废气经抽排风系统收集至废气治理装置。废气治理采取滤筒（或布袋）除尘器加二级活性炭吸附治理，尾气经不低于15米高的排气筒排放。2层车间粉尘和醇类污染物治理（外墙保温材料生产）：3个原料罐体均自带MCH脉冲除尘器设施，呼吸孔粉尘经除尘器治理达标后直接由20m灌顶外排；纤维素和胶粉设置1处专用配料间，2台搅拌机投料孔上方各设置集气罩1台，2处出料口上方各设置集气罩1台，将以上5处废气风管汇总，经1套布袋除尘器进行治理达标后引出厂房由1根15m排气筒进行排放（2#排气筒）。; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准. 3; 噪声控制; 噪声源室内摆放控制厂界噪声排放; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3 类标准. 4; 危险废物管理; 设置危废暂存间专用于危废暂存，化学品包装袋、废活性炭、滤筒除尘器的积尘、滤渣以及车间生产和保洁产生的废抹布、废拖把、废手套必须全部收集进危废暂存间。各类危废应使用专用容器分类密封收集。暂存间应做到防渗、防火。与有危废处理资质的单位签订委托处理协议，协议处理量不低于实际危废产生量。危废管理责任到人，建立危废台账，明确产生量，入库量、出库量、委托处置量等。; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）. 5; 风险防范; 事故应急池; 有效容积不小于85m3，采用整板钢筋混凝土筑成。; /. 围堰; 沿罐区边界设置高15cm的围堰，围堰内容积不小于9m3。; /. 应急预案; - 编制环境风险突发事故应急预案; - /. 6; 地面防渗; 一层车间; - 防渗系数不超过1<1.0-10cm/s; - /. 事故应急池; - 防渗系数不超过1<1.0-7cm/s. - 本项目符合国家产业政策，符合寿县蜀山现代产业园的产业定位，项目选址与所在地块规划用途相符，项目生产过程产生的各类污染物总量较小，按评价要求进行污染治理和风险防范后能保证各类污染物稳定达标排放，对周边环境影响较小，环境风险可接受。如此，从环境保护角度看，本项目的建设可行。 - 环评批复 - 安徽科乐福装饰工程有限公司： - 报来《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律规定，现批复如下： - 一、该项目位于寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口东北。项目总投资为1000万元，项目总占地面积为733平方米，总建筑面积2200平方米，拟新建主体工程（生产厂房）、辅助工程（办公室）、储运工程（原料储运、热材料产品储存、产品储存、辅助仓库）公用工程（变配电、给排水）、环保工程（废水、废气、噪声、固废、地下水，风险防范）根据《报告表》结论，我局原则同意《报告表》所列建设内容和提出的环境保护措施。从环境保护角度，同意项目建设。 - 二、同意《报告表》提出的各项环境保护措施，在工程设计、建设和使用管理中应认真加以落实，并着重做好以下工作： - 1、按“雨污分流”要求建设项目区内雨污管线，职工生活污水近期经化粪池集中收集，定期清掏后送予当地农民还田；远期经化粪池预处理后，达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》表4中三级标准后，排入市政污水管网，接入寿县炎刘镇污水处理厂处理，达标排放。 2、1层生产车间（建筑玻璃用隔热新材料生产）产生的粉尘、乙醇、正丁醇、异丙醇通过预分散、配色和人工灌装三个工序在单独的钢化玻璃隔间内进行，隔间内废气经抽排风系统收集至废气治理装置，废气治理采取滤筒除尘器加二级活性炭吸附治理，尾气经不低于 15 米高的排气筒排放（1#排气筒）;2层生产车间（外墙保温材料生产）产生的粉尘通过3个原料罐体均自带MCH脉冲除尘器设施，呼吸孔粉尘经除尘器治理达标后直接由20m罐顶外排；纤素和胶粉设置1处专用配料间，2台搅拌机投料孔上方各设置集气罩1个，2处出料口上方各设置集气罩1台，将以上5处废气风管汇总，经1套布袋除尘器进行治理达标后引出厂房由1根15m排筒进行排放（2#排气筒）处理后，达到GB16297-1996《大气污染综合排放标准》表2中的二级标准。 3、营运期的噪声采取噪声源室内摆放、控制厂界噪声排放等指示后，厂界噪声达到（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值。 4.生产车间产生的化学品包装袋、滤渣、滤筒除尘灰、废手套废抹布等、废活性炭，收集后统一存放于危废暂存区、定期委托有资质单位进行无害化处理；普通包装袋外售物质回收部门：布袋除尘灰返回生产线再次利用；生活垃圾通过环卫清运处置。 5、公司必须建设事故应急池、围堰；制定应急预案 三、按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定、项目竣工后及时向我局申请竣工环保验收。 四、寿县炎刘镇人民政府、寿县环境监察大队负责该项目的日常环境监督管理工作。

表五：

验收监测质量保证及质量控制 本次验收监测采样及样品分析均严格按照《固定源废气监测技术规范》（HJ_T 397-2007、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ8 91－2017）中质量控制与质量保证要求，实施全程序质量控制。 - 检测期间，生产处于正常情况，各污染治理设施均正常稳定运行。 - 合理布设检测点位，保证各检测点位布设的科学性和可比性。 - 采样、运输、保存、交接等过程严格按照国家相关技术规范进行，检测人员做好现场采样和样 品交接记录。 - 检测仪器均符合国家有关标准或技术要求，所有检测及分析 仪器经计量部门检定或校准合格并在有效期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。 （5）检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经过培训、考核合格后，持证上岗。 5.1监测分析方法和主要仪器 表5-1 污染物监测分析方法一览表 检测项目; 检测方法依据; 主要检测仪器; 检出限. 低浓度颗粒物; 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪/ SYYQ-B032 万分位天平/SYYQ-A013 电热鼓风恒温干燥箱/SYYQ-A024; 1.0mg/m3. 总悬浮颗粒物（TSP）; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 十万分位天平/SYYQ-A014 恒温恒湿称重系统/SYYQ-A017; 168μg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪/ SYYQ-A004; 0.07mg/m3. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接测定-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪/ SYYQ-A004; 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计/SYYQ-B055; /.

表六

验收监测内容 6-1 监测点位说明 样品来源; 采样、现场检测. 采样点位描述; 检测项目; 样品类型 及性状; 采样日期; 检测频次. 厂界东侧N1; 工业企业 厂界噪声; 厂界噪声 （昼）; 2025.3.19 ~ 2025.3.20; 昼间 1 次/天，2天. 厂界南侧N2. 厂界西侧N3. 厂界北侧N4. 上风向1#; 颗粒物、非甲烷总烃; 无组织废气; 2025.3.19 ~ 2025.3.20; 3 次/天，2 天. 下风向2#. 下风向3#. 下风向4#. 厂房外门窗处; 非甲烷总烃; 无组织废气; 2025.3.20 ~ 2025.3.21; 3 次/天，2 天. DA001废气出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织废气; 2025.3.19 ~ 2025.3.20; 3 次/天，2 天. DA002废气出口; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织废气; 2025.3.19 ~ 2025.3.20; 3 次/天，2 天.

表七

（1）根据验收监测合同的时间安排，结合安徽科乐福装饰工程有限公司的实际情况，安徽森雅环保科技有限公司于2025年3月19日—3月21日组织有关技术人员进入现场，对该项目进行了废气、噪声验收监测。 （2）项目废气监测结果及分析评价 表7-1 无组织废气检测结果 检测项目; 采样日期; 检测频次; 上风向 1#; 下风向 2#; 下风向 3#; 下风向 4#; 排放最高浓度; 标准限值; 达标情况. 颗粒物（μg/m3）; 2025. 3.19; 第一次; 194; 320; 268; 211; 320; 1000; 达标. 第二次; 187; 272; 306; 268; 306; 1000; 达标. 第三次; 173; 334; 211; 261; 334; 1000; 达标. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.48; 0.58; 0.62; 0.59; 0.62; 4.0; 达标. 第二次; 0.46; 0.64; 0.58; 0.58; 0.64; 4.0; 达标. 第三次; 0.42; 0.62; 0.59; 0.59; 0.62; 4.0; 达标. 颗粒物（μg/m3）; 2025. 3.20; 第一次; 205; 242; 322; 257; 322; 1000; 达标. 第二次; 192; 214; 293; 283; 293; 1000; 达标. 第三次; 185; 287; 319; 264; 319; 1000; 达标. 非甲烷总烃（mg/m3）; 第一次; 0.43; 0.65; 0.84; 0.62; 0.84; 4.0; 达标. 第二次; 0.43; 0.60; 0.82; 0.58; 0.82; 4.0; 达标. 第三次; 0.41; 0.58; 0.80; 0.59; 0.80; 4.0; 达标. - 表7-2 无组织废气检测结果统计表（厂区内） 单位：mg/m3 检测项目; 采样日期; 检测频次; 厂房外门窗处. 瞬时值; 小时值. 非甲烷总烃 (mg/m3); 2025. 3.20; 第一次; - 0.59; - 0.58. 第二次; - 0.63. 第三次; - 0.55. 第四次; - 0.54. 第五次; - 0.56; - 0.56. 第六次; - 0.55. 第七次; - 0.59. 第八次; - 0.53. 第九次; - 0.81; - 0.77. 第十次; - 0.84. 第十一次; - 0.65. 第十二次; - 0.78. 非甲烷总烃 (mg/m3); 2025. 3.21; 第一次; - 0.61; - 0.58. 第二次; - 0.59. 第三次; - 0.61. 第四次; - 0.58. 第五次; - 0.56; - 0.56. 第六次; - 0.60. 第七次; - 0.55. 第八次; - 0.60. 第九次; - 0.60; - 0.77. 第十次; - 0.58. 第十一次; - 0.59. 第十二次; - 0.59. - 无组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，本项目无组织监测点非甲烷总烃、颗粒物最大浓度小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值。 - 厂区内无组织废气监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，厂房门外均值及瞬时值均小于标准限值，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中规定限值。

续表七

表7-3 有组织废气监测结果汇总表（1） 监测点位; 2025.3.20; 202513.21. 监测项目; 监测时段; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 废气流量 (m3/h); 监测项目; 监测时段; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 废气流量 (m3/h). DA001废气出口; 颗粒物; Ⅰ; 2.8; 1.20×10-3; 427; 颗粒物; Ⅰ; 3.1; 1.22×10-3; 394. Ⅱ; 3.9; 1.66×10-3; 427; Ⅱ; 2.5; 9.62×10-4; 385. Ⅲ; 3.1; 1.38×10-3; 446; Ⅲ; 3.5; 1.46×10-3; 418. 最大值; 3.9; 1.66×10-3; 446; 最大值; 3.5; 1.46×10-3; 418. 标准值; 120; /; /; 标准值; 120; /; /. 达标情况; 达标; /; /; 达标情况; 达标; /; /. 非甲烷总烃; Ⅰ; 1.61; 6.87×10-4; 427; 非甲烷总烃; Ⅰ; 1.17; 4.61×10-4; 394. Ⅱ; 1.49; 6.36×10-4; 427; Ⅱ; 1.27; 4.89×10-4; 385. Ⅲ; 1.35; 6.02×10-4; 446; Ⅲ; 1.63; 6.81×10-4; 418. 最大值; 1.61; 6.87×10-4; 446; 最大值; 1.63; 6.81×10-4; 418. 标准值; 120; /; /; 标准值; 8.5; /; /. 达标情况; 达标; /; /; 达标情况; 达标; /; /. - 根据有组织废气监测结果分析评价，验收监测期间，排气筒DA001出口产生的颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准标准限值。 表7-4 有组织废气监测结果汇总表（1） 监测点位; 2025.3.20; 202513.21. 监测项目; 监测时段; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 废气流量 (m3/h); 监测项目; 监测时段; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 废气流量 (m3/h). DA002废气出口; 颗粒物; Ⅰ; 3.7; 3.04×10-3; 821; 非甲烷总烃; Ⅰ; 3.4; 2.55×10-3; 750. Ⅱ; 3.2; 2.30×10-3; 718; Ⅱ; 2.4; 1.73×10-3; 720. Ⅲ; 2.5; 1.74×10-3; 698; Ⅲ; 3.0; 2.06×10-3; 685. 最大值; 3.7; 3.04×10-3; 821; 最大值; 3.4; 2.55×10-3; 750. 标准值; 120; /; /; 标准值; 120; /; /. 达标情况; 达标; /; /; 达标情况; 达标; /; /. - 根据有组织废气监测结果分析评价，验收监测期间，排气筒DA002出口产生的非甲烷总烃、颗粒物均满足排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准相关标准限值。

续表七

（3）项目噪声监测结果及分析评价 表7-5 噪声监测结果汇总表 检测位置; 噪声 来源; 检测日期; 监测结果（单位：dB(A)）. 昼间. 厂界东侧N1; 工业企业 厂界噪声; 2025.3.19; 50. 厂界南侧N2; 50. 厂界西侧N3; 48. 厂界北侧N4; 53. 厂界东侧N1; 工业企业 厂界噪声; 2025.3.20; 47. 厂界南侧N2; 50. 厂界西侧N3; 55. 厂界北侧N4; 53. 标准限值; 65. 达标情况; 达标. 备注：备注：检测期间，3月19日，平均风速 1.2m/s，风向为东北， 天气为晴。3月20日，平均风速 1.1m/s ，风向为西南，天气为晴。. 厂界噪声监测结果分析评价：由监测结果可知，在竣工验收监测期间，该项目东、南、北厂界昼间的噪声监测结果均小于标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值的要求。 （4）项目废水分析评价 本项目废水仅有员工生活污水，企业人员较少，生活污水量较少，排放口为园区公共废水排放口，不满足采样条件。项目生活污水经化粪池（依托园区）预处理后接管市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河。炎刘镇污水处理厂收水范围图见附图5。 - （5）污染物排放总量 根据《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》以及关于《安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目环境影响报告表》的批复，本项目主要污染物的总量控制指标为：非甲烷总烃0.041t/a、颗粒物：0.017t/a。 安徽森雅环保科技有限公司于2025年3月19日—3月21日组织有关技术人员进入现场，对该项目进行了废气、噪声验收监测。根据检测的数据可知，企业正常生产期间，监测第一天DA001排气筒出口产生的颗粒物最大排放速率为1.66×10-3kg/h，非甲烷总烃最大排放速率为6.87×10-4kg/h；DA002排气筒出口产生的颗粒物最大排放速率为3.04×10-3kg/h，监测第二天DA001排气筒出口产生的颗粒物最大排放速率为1.46×10-3kg/h，非甲烷总烃最大排放速率为6.81×10-4kg/h，DA002排气筒出口产生的颗粒物最大排放速率为2.55×10-3kg/h。本项目污染物排放总量统计及总量指标情况见下表。 表7-6 本项目污染物排放总量统计表 污染物名称; 本项目总量（吨/年）; 总量控制指标（吨/年）; 达标情况. VOCs; 0.002; 0.041; 达标. 颗粒物; 0.011; 0.017; 达标.

表八

- 8.1 环保审批手续及“三同时”执行情况 安徽科乐福装饰工程有限公司建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目自立项以来，按照《建设项目环境保护管理条例》《中华人民共和国环境保护法》以及环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环境影响评价及环保设计，环保审批手续齐全。 - 8.2 环保管理机构的设置及人员配备 项目目前已按照环保相关的法律法规逐步完成各项环境管理制度。 8.3排污许可证执行情况 项目排污许可证于2024年9月29日申领完成（编号：91340422343799520W001Q）

表九

表9-1 “三同时”验收情况一览表 项目类别; 对象; 验收内容; 落实情况. 废气治理; DA001、1#排气筒排放口/建筑玻璃用隔热新材料生产线; 非甲烷总烃、颗粒物; 建筑玻璃用隔热新材料生产产生的粉尘、乙醇、正丁醇、异丙醇通过预分散、配色和人工灌装三个工序在单独的钢化玻璃隔间内进行，隔间内废气经抽排风系统收集至废气治理装置，废气治理采取滤筒除尘器加二级活性炭吸附治理，尾气经不低于 15 米高的排气筒排放（1#排气筒）；; 建筑玻璃用保温隔热新材料生产线：直接分散灌装类的投料、搅拌工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后分别送入电子脉冲除尘器（TA001、TA003）+二级活性炭吸附装置（TA002）进行处理和色浆配色类投料、搅拌、分散和灌装工序产生的有机废气和颗粒物经抽风收集后送入电子脉冲除尘器（TA004）+二级活性炭吸附装置（TA005）进行处理，处理后的废气汇合通过15m高排气筒DA001排放； 外墙保温材料生产线：投料、袋装包装工序产生的颗粒物经抽风收集和配料间配料产生的颗粒物经集气罩收集后一同分别送入电子脉冲除尘器（TA006、TA08）进行处理，处理后通过15m高排气筒DA002排放； 水泥储罐呼吸口废气：水泥储罐呼吸口产生的粉尘经电子脉冲除尘器（TA007）处理后无组织排放. DA002、2#排气筒排放口/外墙保温材料生产线; 颗粒物; 外墙保温材料生产产生的粉尘通过3个原料体均自带MCH脉冲除尘器设施，纤素和胶粉设置1处专用配料间，2台搅拌机投料孔上方各设置集气罩1个，2处出料口上方各设置集气罩1台，将以上5处废气风管汇总，经1套布袋除尘器进行治理达标后引出厂房由1根15m排筒进行排放（2#排气筒）. /; 颗粒物; 呼吸孔粉尘经除尘器治理达标后直接由20m罐顶外排. 废水治理; DW001/厂区污水总排放口; 雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河; 雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水经化粪池预处理后由市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河. 固废治理; 生活垃圾委托环卫清运；一般固废：普通包装袋收集后外售；危险废物：化学品包装袋、滤渣、滤筒除尘灰、废手套废抹布等、废活性炭暂存危废库由有资质单位定期处理; 生活垃圾委托环卫清运；一般固废：普通包装物收集后外售；危险废物：暂存危废库，废活性炭、废机油、化学品包装袋由资质单位定期处理，废包装桶由厂家回收，除尘器收集的粉尘收集后回用于生产. 噪声治理; 设备噪声; 选用低噪声设备，厂房建筑隔声，机械设备减振，合理布局; 选用低噪声设备，厂房建筑隔声，机械设备减振，合理布局.

表十：

1、结论 - （1）无组织废气监测结果分析评价：验收监测期间，本项目无组织检测点非甲烷总烃、颗粒物最大浓度小于标准限值，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放限值。 - 厂区内无组织废气监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，厂房门外均值及瞬时值均小于标准限值，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1中规定限值。 - （2）有组织废气监测结果分析评价，验收监测期间，排气筒DA001出口产生的颗粒物和非甲烷总烃，排气筒DA002出口产生的颗粒物均满足排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准相关标准限值。 （3）厂界噪声监测结果分析评价：由监测结果可知，在竣工验收监测期间，该项目东、西、南、北厂界昼间的噪声监测结果均小于标准限值，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值的要求。 （4）废水分析评价：本项目废水仅有员工生活污水，企业人员较少，生活污水量较少，排放口为园区公共废水排放口，不满足采样条件。项目生活污水经化粪池（依托园区）预处理后接管市政污水管网排入炎刘镇污水处理厂，经污水处理厂处理排入东淝河。炎刘镇污水处理厂收水范围图见附图5。 - （5）本项目产生的固废主要为：生活垃圾委托环卫清运；一般固废：普通包装物收集后外售；危险废物：危险废物暂存危废库废活性炭、废机油、化学品包装袋由有资质单位定期处理，废包装桶由厂家回收，除尘器收集的粉尘收集后回用于生产。 - 综上所述，本次验收监测期间生产设施和环保设施正常运行。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，无组织废气、有组织废气、废水、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。 - 2、建议： （1）提高内部环境管理水平，加强污染防治设施维护，确保污染防治设施长期稳定运行，污染物稳定达标排放； （2）按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，进一步规范危废暂存间，做好公司危险废物的收集、暂存及管理工作，并做好相关台账记录管理；加强一般工业固体废物暂存管理。

表十一

附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周边概况图； 附图3 厂区平面布置图及雨污管网图； 附图4监测点位图； 附图5炎刘镇污水处理厂收水范围图； 附件1 本项目环评批复文件； 附件2 项目建设组成一览表； 附件3主要生产设备一览表； 附件4原辅材料消耗表； 附件5 用水量说明； 附件6排污许可； 附件7承诺函； 附件8验收检测报告； 附件9危废合同； 附件10建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                         填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 建筑玻璃用隔热新材料和外墙保温材料建设项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | / | 建设地点 | 安徽省淮南市寿县蜀山现代产业园蜀山大道与李庵路交叉口东北 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十七、非金属矿物制品业30 56砖瓦、石材等建筑材料制造 303 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建 □改扩建 □技术改造 |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 116度53分15.973秒，32度2分12.997秒 |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产建筑玻璃用隔热新材料1000吨和外墙保温材料6000吨 | 环评单位 | 安徽伊尔思环境科技有限公司 |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 原寿县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 寿环监〔2016〕10号 | 环评文件类型 | 报告表 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2016年5月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2017年3月 | 排污许可证申领时间 | 2024.9.29 |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 | 91340422343799520W001Q |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 安徽科乐福装饰工程有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 安徽森雅环保科技有限公司 | 验收监测时工况 | / |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 36 | 所占比例（%） | 3.6% |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 40 | 所占比例（%） | 4% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 0 | 废气治理（万元） | 32 | 噪声治理（万元） |  |  | 3 | 固体废物治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 | 2400 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 安徽科乐福装饰工程有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  | 91340422343799520W | 验收时间 | 2025.3.19.2025.3.21 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 化学需氧量 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 氨氮 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 二氧化硫 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | 0.011 | 0.017 | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 工业固废 |  | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs | -- | -- | -- | -- |  | -- |  | 0.002 | 0.041 | -- | -- | -- | -- |  | -- |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。